Plasmaschneiden bis 50 mm Materialstärke (Baustahl) mit gasgekühltem Plasmabrenner

- Mit Luft als Plasmagas an allen elektrisch leitfähigen Werkstoffen schneiden

- Zentralanschluss  für den Plasmabrenner

- Hervorragende Eignung für Handwerk, Montageplätze, Reparaturen und Ausbildungsstätten

- Geeignet für Gerad-, Profil-, Konturen-, Schablonen- und Fasenschnitte, zum Einstechen, zum Lochschneiden und für unterbrochene Schnitte.

# Stromquelle CUTi 120

- Stufenlos einstellbarer Schneidstrom von 25 A bis 120 A für eine genaue Anpassung des Schneidstroms an die Schneidaufgabe

- Konstante Ausgangsleistung auch bei Netzspannungsschwankungen

- Technologien: Schneiden mit Distanzfeder, mit Aufsetzkappe, mit Fasenkrone oder mit langen Verschleißteilen zum Erreichen schwer zugänglicher Schneidstellen

- Sicherer Start des Pilotbogens durch Hochspannungszündung.

- Plasmabrenner KjellCut 120 (Länge 6 m) mit Zentralanschluss, daher einfaches Abnehmen des Plasmabrenners für problemlose Transporte in Fahrzeugen

- Fliegendes Anschneiden und fliegendes Einstechen sind möglich, eine Bezugskante nicht erforderlich

- Automatische Leistungserhöhung des Pilotbogens bei Werkstückkontakt

- Filterdruckregler (geschützt durch Einlassung ins Blech) als Öl- und Wasserabscheider sowie zur Einstellung des Plasmagasdrucks

- Werkstückkabel steckbar für leichten Transport

- Betreiben an Stromerzeugern mit einer Leistungsabgabe von mind. 22 kVA

- Verschleißteil-Kit als Verschleißteil-Erstausstattung (beinhaltet 3 Düsen, 3 Katoden, Spritzerschutz, Aufsetzkappe, 2 Distanzfedern, Fasenkrone, Mehrfachschlüssel, Sicherheitsschlüssel f. Zentralbuchse)

- Hohe Arbeitssicherheit durch Berührungsschutz mit Sicherheitsabschaltung am Handbrenner

- Überwachung des Plasmagasdrucks und der thermischen Belastung der Plasmaanlage

# Optional

- Kreisschneideinrichtung für Teile-Durchmesser 100 – 1000 mm, inklusive Räderwagen, der einen konstanten Brennerabstand zum Werkstück sichert und für ein ruhiges handgeführtes Schneiden auch beim Schneiden freier Konturen ermöglicht

- Fasenschneideinrichtung zum Schneiden von Fasen beliebiger Winkel, z.B. zur Schweißnahtvorbereitung

- Plasmabrenner 12 m

# Technische Daten

| Stromquelle | CUTi 120 |
| --- | --- |
| Netzanschluss | 3 ~ 400 V ± 10 %; 50/60 Hz [3 ~ 440 V ± 10 %; 50/60 Hz (.11.035.608)] |
| Max. Anschlussleistung | 16,7 kVA |
| Netzsicherung, träge | 32 A |
| Schutzart | IP 23 |
| Leerlaufspannung | 450 V (DC) |
| Schneidstrom | 25 - 120 A |
| Einschaltdauer | 35 % bei 120 A 60 % bei 95 A 100 % bei 80 A |
| Schneidbereich - Maximal - Empfohlen | 50 mm 0,5 – 40 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 610 x 230 x 410 mm |
| Masse | 28,7 kg |

| Plasmabrenner | KjellCut 120 |
| --- | --- |
| Plasma- und Kühlgas | Luft |
| Arbeitsdruck | 0,5 MPa (5 bar) |
| Luftverbrauch | 195 l/min |

Gefertigt auf Grundlage der Norm EN 60974

CE-Zeichen, Herstellung nach DIN EN ISO 9001

S-Zeichen, in Arbeitsstätten mit erhöhter elektrischer Gefährdung einsetzbar